ARM+FPGA专用开发平台

——YJ 4-3-2设计文档

李锐戈

ARM+FPGA专用开发平台	1

——YJ 4-3-0设计文档	1

1设计需求	3

2图纸分布	4

3电源设计说明	5

3.1电源输入	5

3.2选型	5

4 MCU设计说明	6

4.1最小系统	6

4.2外设扩展	6

5 FPGA设计说明	7

5.1基本信息	7

5.2系统设计	8

5.2.1 配置方式	8

5.2.2 BANK配置	9

5.2.3 时钟源	9

6 系统I/O	10

6.1 PS端设定I/O	10

6.2 PS端扩展I/O	10

6.3 PL端设定I/O	10

6.4 PL端扩展I/O	14

7 测试	15

7.1功耗	15

7.2 发热	15

7.3信号	15

1设计需求

设计一款专用开发平台，使其满足以下要求：

- ARM+FPGA架构

- FPGA作为存储器，通过Flexbus挂载在ARM上

- 使用最高冗余连接

- ARM可以配置FPGA

- 选型满足最新趋势及发展要求

尽量满足要求：

- ROM、RAM足够大

- 迷你板

- 引出IO数量及合理性满足开发需求

- 功耗

系统板命名方式：

- 此版本为推进型号：使用鹰击标志（YJ）。

- 此版本为整个项目第四大类：使用版本4。

- 这是第三块带YJ标志的PCB板：使用3作为子版本号。

- 此版本修正第2次：末尾标2。

2图纸分布

根据需求，设计原理图有8张。分别为：汇总图纸，系统电源，FPGA电源，FPGA配置，FPGA输入输出，处理器，SRAM配置，系统IO。

3电源设计说明

3.1电源输入

系统电源有三个输入：USB0输入，raspberry-HAT输入，Arduino-Shiel输入。输入电压范围4.8V-5.5V。常规使用三者选其一输入，违规使用情况下可能发生多个输入同时接入情况。因二极管存在，USB电源不能流向排针排座电源接口

3.2选型

- LDO：TLV71210

  - 600mA峰值输出，SOT-23-5小封装。

  - 0.5V压降

- LDO:TPS70151

  - 上电时序管理：RC延时启动1.8V，自动延时启动3.3V

  - 使能端负逻辑

4 MCU设计说明

4.1最小系统

K64最小系统设计参考WUT1-3-5。

- 采用50MHz有源晶振作为系统主时钟。

- 不使用USB稳压器

4.2外设扩展

MCU扩展外设包括：FlexBus，SDIO，SPI，I2C，I2S, FTM，USB，ADC，DAC，UART。

5 FPGA设计说明

FPGA设计参考FP3A 0-3-1设计。

5.1基本信息

参考CMod-A7的设计图纸，考虑采购成本等，选用XC7A34T-1FTG256作为核心器件。

第一批采购成本：102元/片

- XC7A35T

  - Xilinx Artix-7系列

  - Vivado 支持

  - 33,280 Logic Cells

  - 5,200 Slices

  - 400 Kb Distributed RAM

  - 90 DSP48E1 Slices

  - 100 * 18Kb + 50 * 36 Kb MAX 1800Kb BRAM

  - 5 CMTs

  - 1 PCle

  - 4 GTPS

  - 1 XADC

  - 5 I/O Banks

  - 250 user I/O

- 1FTG256封装

  - 无GTP

  - 5 BANK：BANK0，BANK14，BANK15，BANK34，BANK35

  - 170 I/O

  - 17mm * 17mm

  - Ball Pitch 1.0mm

5.2系统设计

5.2.1 配置方式

使用1K电阻进行设定配置

前期Boot接法：

Mode0 = 1；

Mode1 = 0；

Mode1 = 0；

使用外部Qspi-flash进行配置，同时可以使用JTAG进行配置。

技术成熟后Boot接法：

Mode0 = 1；

Mode1 = 1；

Mode1 = 1；

使用MCU SPI2进行配置：

PTD7 = I/O 读取FPGA INIT

PTD10 = I/O 读取 FPGA DONE

PTD11 =  SPI2 PCS0 未作使用

PTD12 = SPI2 SCK 作为时钟

PTD13 = SPI2 SOUT 作为数据输入

PTD14 = SPI2 SIN 未作使用

PTD15 = SPI2_PCS1 作为I/O触发FPGA PROG

同时可以使用JTAG进行配置。

5.2.2 BANK配置

为满足I/O使用需求，所有BANK使用3.3V的电源。

为降低功耗，可以定制低BANK电压的型号。

5.2.3 时钟源

FPGA具有4个BANK,设计了三个外部时钟源：

- BANK14 MRCC(N11)：GCLK，来源于外部有源晶振设计速度100MHz

- BANK15 MRCC(D13) ：MCU_CLK_OUT，来源于MCU的CLK_OUT口，主要作为flexbus辅助时钟，设计速度40MHz

- BANK35 MRCC(F5)：XCLK，来源于外部有源晶振，设计速度50MHz。

6 系统I/O

6.1 PS端设定I/O

- TF卡：PTE0、PTE1、PTE2、PTE3、PTE4、PTE5

- USB：USBP、USBN

- 有源蜂鸣器：PTE26

- 用户按键：PTE27

- 用户拨码开关：PTA6、PTA7

6.2 PS端扩展I/O

- PMOD4：DAC、PTE24、PTE25、RTC_WAKE

- Shiel-A：ADC*11+DAC*1

- Shiel-B：PTE8、PTE9、PTE10、PTE6、PTE7、PTE12、PTE11、PTE28

- Shiel-C：PTA9、PTA8、PTA11、PTA10、PTA19、PTA5、PTA15、PTA14、PTA17、PTA24、PTA25、PTA16、PTA12、PTA26、PTA13、PTA27

- Shiel-D：PTA29、PTA28、PTB1、PTB0、PTB3、PTB2、PTB5、PTB4

6.3 PL端设定I/O

- LED：K13(B)、L14(R)、L13(G)

- 无源蜂鸣器：M12

- 用户按键：K12

- 用户拨码开关：P5、N4

- Flexbus

| D10 | AD14 |
| --- | --- |
| C8 | AD22 |
| C9 | OE |
| A8 | AD23 |
| A9 | AD18 |
| B9 | AD15 |
| A10 | AD29 |
| B10 | AD28 |
| B11 | AD13 |
| B12 | AD20 |
| A12 | AD21 |
| D9 | AD19 |
| A13 | AD16 |
| A14 | AD30 |
| C14 | AD6 |
| B14 | AD10 |
| B15 | AD5 |
| A15 | AD9 |
| C16 | AD25 |
| B16 | AD26 |
| C11 | AD12 |
| C12 | AD17 |
| D13 | CLK-OUT |
| C13 | AD31 |
| E12 | AD4 |
| E13 | AD11 |
| D14 | BE31_24 |
| D15 | BE15_8 |
| E16 | AD8 |
| D16 | CS0 |
| F15 | AD27 |
| E15 | AD7 |
| H13 | AD3 |
| G14 | BE23_16 |
| F14 | RW |
| H16 | BE7_0 |
| G16 | AD24 |
| J15 | AD0 |
| J16 | AD1 |
| H14 | AD2 |
| G15 | ALE |

- SRAM

| B5 | DQ6 |
| --- | --- |
| A5 | DQ4 |
| A4 | DQ7 |
| B4 | AD11 |
| A3 | AD10 |
| C3 | AD8 |
| C2 | AD18 |
| B2 | AD9 |
| A2 | AD13 |
| C1 | AD19 |
| B1 | AD12 |
| E2 | AD17 |
| D1 | DQ15 |
| E3 | DQ14 |
| D3 | DQ13 |
| D4 | DQ5 |
| C4 | WR |
| F4 | AD15 |
| F3 | DQ9 |
| F2 | DQ11 |
| E1 | DQ12 |
| G5 | AD14 |
| G4 | OE |
| G2 | DQ10 |
| G1 | DQ8 |
| H5 | AD16 |
| H4 | AD5 |
| J5 | AD6 |
| J4 | AD2 |
| H2 | AD4 |
| H1 | AD0 |
| J3 | CS |
| H3 | AD3 |
| K1 | DQ0 |
| J1 | AD1 |
| L3 | AD7 |
| L2 | DQ3 |
| K3 | DQ2 |
| K2 | DQ1 |

6.4 PL端扩展I/O

- HAT：M16、M14、N14、N16、N13、P15、P16、R16、T15、R15、T14、P14、T13、P13、R12、R13、T12、P11、N12、R11、T10、P10、R10、P9、T9、T8、N9、R8。（BANK14）

- PMOD1：R6、R7、T7、P8、M6、R5、T5、P6。（BANK14）

- PMOD2：M4、N3、M5、T4、R2、T2、R3、T3。（BANK34）

- PMOD3：P1、P3、P4、P1、M1、M2、N1、N2。（BANK34）

- Shiel-D2：A7、B7、D6、C7、C6、B6、E6、D5、K5、F5、L5、L4。（BANK34、BANK35）

7 测试

7.1功耗

7.2 发热

7.3信号

8 内部电路设计

8.1 PS+PL模式

8.2 PL内部协同模式